赛项规程“机电设备安装”分赛项内容

一、竞赛环境

（一）竞赛场地平整、明亮、通风良好，场地面积不少于400平方米满足技能比赛要求，场地净高不低于4m。同时，提供与竞赛现场空间相关联的裁判团队工作室、选手休息区、技术支持团队及配件备件准备区、参赛队指导教师休息区。

（二）赛场提供220V单相交流电源，每个工位设备电源与电脑电源独立供电，分别有必要的安全保护措施，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。

（三）竞赛工位：赛场设不少于10个工位，每个工位占地15m2，且标明比赛工位号，布置竞赛设备1套、装配台2张、电脑桌2张、凳子2张。竞赛场地加装工位隔离带，便于有序组织人员观摩。

（四）每个竞赛工位提供性能完好的计算机2台。计算机最低配置要求：

9CPU4核处理器(3.5GHZ)、DDR4-8G 内存、128SSD+1TBHHD 硬盘、液晶显示器、带9针串口通讯口。计算机安装PLC编程软件、工业机器人编程软件、HMI等应用软件，以及相关器件的技术手册电子版。

二、技术规范

赛项涉及到机械装调技术、工业机器人技术、PLC及通讯技术、触摸屏组态技术、传感器技术、步进电动机、变频电机、伺服电机、气动装置等方面的知识和技能要求。

赛项所涉及专业的岗位，包括机械和电气控制系统安装、调试与维护岗位，所针对的职业工种为维修电工、装配钳工、机械设备安装工等。

GB/T 6988.1-2008《电气图形符》

GB/T4728.1-2005《电气简图用图形符号》

GB/T5465.2-1996《电气设备用图形符号》

GB/T7159-1987《电气技术中的文字符号制订通则》

GB11291-1997；《工业机器人安全规范》

GB50254—1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

《世界技能大赛机电一体化项目技术规范》；

维修电工国家职业标准（职业编码6-07-06-05）；

工具钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-02）；

装配钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-01）；

机械设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-01）；

三、技术平台

本赛项竞赛平台采用广东三向智能科技股份有限公司提供的“SX-815Q机电一体化综合实训设备”，主要由颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人搬运单元和智能仓储单元组成，包括了智能装配、自动包装、自动化立体仓储及智能物流、自动检测质量控制、生产过程数据采集及控制系统等，是一个完整的智能工厂模拟装置。应用了工业机器人技术、PLC控制技术、变频控制技术、伺服控制技术、工业传感器技术、电机驱动技术等工业自动化相关技术，可实现空瓶上料、颗粒物料上料、物料分拣、颗粒填装、加盖、拧盖、物料检测、瓶盖检测、成品分拣、机器人抓取入盒、盒盖包装、贴标、入库等智能生产全过程。

（一）技术参数

| 系统电源 |  |  | 单相三线制AC220V |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备重量 |  |  | 300kg |
| 额定电压 |  |  | AC220V ±5% |
| 额定功率 |  |  | 1.9kw |
| 环境湿度 |  |  | ≤85% |
| 设备尺寸 |  |  | 420cm×72cm×150cm(长×宽×高) |
| 工作站尺寸 |  |  | 480cm×300cm×150cm(长×宽×高) |
| 安全保护功能 |  |  | 急停按钮，漏电保护，过流保护 |
| PLC |  |  | 型号：H2U-1616MR/H2U-3624MR/H2U-2416MT/H2U-3232MT |
| 触摸屏 |  |  | 型号：TPC7062TX（7寸彩屏） |
| 伺服 系统 |  | 驱动器 | MR-JE-10A |
|  |  | 电机 | HG-KN13J-S100 |
| 变频器 |  |  | FR-D720S-0.4K-CHT |
| 步进 系统 | 驱动器 |  | YKD2305M |
|  | 电机 |  | YK42XQ47-02A |
| 工业机器人 |  |  | 6轴机器人，型号：IRB 120 ,3kg，0.58米,控制器 IRC5 |
| 平台软件 |  |  | 计算机操作系统：Win7或Win10、 PLC编程软件: AutoShop V3.01-中文版 机器人编程软件: RobotStudio 6 触摸屏编程软件：MCGS_嵌入版 7.7 办公软件：WPS office 阅读器：PDF阅读器 |

（二）结构与功能简介

主要由颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人搬运单元、智能仓储单元组成。各单元都具有独立的PLC控制、有独立的按钮输入与指示灯输出，既可以单元独立运行、又可以通过通信进行联机控制。

1．颗粒上料单元：上料输送皮带逐个将空瓶输送带填装输送带上；同时颗粒上料机构将料筒内的物料推出；颗粒分拣机构对颗粒物料根据颜色进行分拣；当空瓶到达填装位后，定位夹紧机构将空瓶固定；吸取机构将分拣到的颗粒物料吸取并放到空瓶内；瓶内颗料物料达到设定的数量后，定位夹紧机构松开，皮带启动，将瓶子输送到下一个工位。此单元可以设定多样化的填装方式，可依颗粒物料颜色（白色与蓝色两种）、颗粒物料数量（最多4粒）进行不同的组合，产生8种填装方式。

2．加盖拧盖单元：瓶子被输送到加盖机构后，夹盖定位夹紧机构将瓶子固定，加盖机构启动加盖程序，将盖子加到瓶子上；加上盖子的瓶子继续被送往拧盖机构，到拧盖机构下方，拧盖定位夹紧机构将瓶子固定，拧盖机构启动，将瓶盖拧紧。瓶盖分为白色和黑色两种。

3．检测分拣单元：拧盖后的瓶子经过此单元进行检测：回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧；龙门机构检测瓶子内部颗粒是否符合要求；对拧盖与颗粒均合格的瓶子进行瓶盖颜色判别区分；拧盖或颗粒不合格的瓶子被分拣机构推送到废品皮带上（短皮带）；拧盖与颗粒均合格的瓶子被输送到皮带末端，等待机器人搬运。

4.工业机器人搬运单元：A、B两个升降台存储包装盒和包装盒盖；A升降台将包装盒推向物料台上；6轴机器人将瓶子抓取放入物料台上的包装盒内；包装盒4个工位放满瓶子后，6轴机器人从B升降台上吸取盒盖，盖在包装盒上；6轴机器人根据瓶盖的颜色对盒盖上标签位进行分别贴标，贴完4个标签等待成品入仓单元入库。

5.智能仓储单元：由一个弧形立体仓库和2轴伺服堆垛机构组成，把机器人单元物料台上的包装盒体吸取出来，然后按要求依次放入仓储相应仓位。2×3的仓库每个仓位均安装一个检测传感器，堆垛机构水平轴为一个涡轮旋转机构，垂直机构为涡轮丝杆升降机构，均由精密伺服电机进行高精度控制。

物料配件：物料配件主要有颗粒物料（白色和蓝色两种颜色）、瓶子、瓶盖、包装盒、标签等。

物料盒与标签

瓶子与物料

物料盒与标签

瓶子与物料

（三）详细配置（单套设备）

| 序号 | 物料名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒上料单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm PLC：H2U-3624MR-XP 1个 变频器：FR-D720S-0.4K 1台 传感器：光电/光纤 7个 气 缸：单杆/双杆 5个 电磁阀：DC24V单电控 6个 15针端子接口板SX-TBD-001 3个 37针端子接口板SX-TBD-002 1个 皮带机构 2套 循环选料机构 1套 填装定位机构 1套 填装机构 1套 供料机构 2套 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 2 | 加盖拧盖单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm PLC：H2U-1616MR-XP 1个 传感器：光电/光纤 3个 气 缸：单杆/双杆 5个 电磁阀：DC24V单电控 5个 15针端子接口板SX-TBD-001 3个 37针端子接口板SX-TBD-002 1个 加盖机构 1套 拧盖机构 1套 定位机构 2套 输送带机构 1条 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 3 | 检测分拣单元 | 尺寸：600mm×700mm×1300mm PLC：H2U-3624MR-XP 1个 传感器：光电/光纤 8个 气 缸：单杆/双杆 1个 电磁阀：DC24V单电控 1个 15针端子接口板SX-TBD-001 2个 37针端子接口板SX-TBD-002 1个 龙门检测机构 1套 分拣机构 1套 输送带机构 2条 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 4 | 工业机器人搬运单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm 机器人：6轴机器人 型号：IRB 120，3kg，0.58米，控制器IRC5 PLC：H2U-3232MT 1个 传感器：光电/光纤 3个 气 缸：单杆/双杆 3个 电磁阀：DC24V单电控 5个 步进电机：DC24V两相四拍 2个 15针端子接口板SX-TBD-001 2个 37针端子接口板SX-TBD-010H 1个 物料盒升降机构 2套 包装定位机构 1套 标签储存平台 1套 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能仓储单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm PLC：H2U-2416MT 1个 触摸屏：TPC7062TX 1个 伺服驱动器：MR-JE-10A 2个 伺服电机：HF-KN-13J-S100 2个 传感器：光电/光纤 10个 气 缸：单杆/双杆 1个 电磁阀：DC24V单电控 2个 15针端子接口板SX-TBD-001 2个 37针端子接口板SX-TBD-002 1个 仓库机构 1套 堆垛旋转机构 1套 堆垛升降机构 1套 堆垛吸取机构 1套 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电脑桌 | SX-815Q-29 L600mm×W700mm×H780mm | 张 | 2 |  |
| 8 | 装配桌 | SX-815Q-33 L1500mm×W700mm×G780mm 带2层抽屉 | 张 | 2 |  |
| 9 | 产品配件包 | SX-815Q-VII-PJ | 套 | 1 |  |
|  | 机器人下载线 | 机器人配套 | 条 | 1 |  |
|  | USB连线 | 触摸屏配套 | 条 | 1 |  |
|  | 多功能排插 | 3位10A 带灯开关1.5平方2米线 | 个 | 1 |  |
|  | 并口通讯线 | 15T 1.5M 一公一母 黑色 | 条 | 3 |  |
|  | 内螺纹直通 | APCF8-02 | 个 | 1 |  |
|  | 颗粒圆瓶身 | SX-815Q-48-001 | 件 | 24 |  |
|  | 黑色瓶盖 | SX-815Q-48-002 | 件 | 12 |  |
|  | 白色瓶盖 | SX-815Q-48-004 | 件 | 12 |  |
|  | 蓝色物料块 | SX-815Q-48-003 | 件 | 10 |  |
|  | 白色物料块 | SX-815Q-48-005 | 件 | 50 |  |
|  | 空气压缩机 | TYW-1A 12L | 台 | 1 |  |
|  | 设备使用说明书 | SX-815Q-VII-SM | 本 | 1 |  |
|  | 发货光盘 | SX-815Q-VII-GP | 张 | 1 |  |
|  | 物料盒盖组件 | SX-815Q-28-06-002 | 套 | 6 |  |
|  | 白色标签片组件 | SX-815Q-28-07-01-00 | 个 | 12 |  |
|  | 蓝色标签片组件 | SX-815Q-28-07-01-00 | 个 | 12 |  |

（四）参考工具清单（选手自带）

| 序号 | 物料名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | F15B | 个 | 1 |  |
| 2 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 1 |  |
| 3 | 斜口钳 | 7寸 | 把 | 1 |  |
| 4 | 老虎钳 | 6寸 | 把 | 1 |  |
| 5 | 螺丝刀 | 大十字（6.0*100mm) | 把 | 2 |  |
| 6 | 螺丝刀 | 大一字(6.0*100mm) | 把 | 1 |  |
| 7 | 螺丝刀 | 小十字(3.0*75mm) | 把 | 1 |  |
| 8 | 螺丝刀 | 小一字(3.0*75mm) | 把 | 2 |  |
| 9 | 内六角扳手 | M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 六件套 | 套 | 2 |  |
| 10 | 内六角扳手 | 8mm | 个 | 1 |  |
| 11 | 内六角扳手 | 10mm | 个 | 1 |  |
| 12 | 钢直尺 | 500mm | 把 | 1 |  |
| 13 | 带表游标卡尺 | 0-150mm 分度值0.02 | 把 | 1 |  |
| 14 | 自动剥线钳 | B型0.5-3.2 | 把 | 1 |  |
| 15 | 压线钳 | TU-190-01 | 把 | 1 |  |
| 16 | PU气管剪刀 | TK-1 | 条 | 1 |  |
| 17 | 安装锤（胶锤） | 30mm L=280mm | 个 | 1 |  |
| 18 | 钟表起子 | 6件套 | 套 | 1 |  |
| 19 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 1 |  |

（五）耗材备用件清单(赛场提供)

| 序号 | 物料名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管形预绝缘端头 | E0308 蓝色 | 个 | 3000 |  |
| 2 | 微型光电传感器 | EE-SX951-W 1M | 个 | 10 |  |
| 3 | 光纤头 | FN-D076 | 条 | 10 |  |
| 4 | 高精度光纤传感器 | FM-E31 | 个 | 100 |  |
| 5 | 光纤头 | FN-T064 | 个 | 10 |  |
| 6 | 熔体 | 10*38 5A | 个 | 10 |  |
| 7 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T 818 M4*6 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 8 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M4*10 不锈钢 | 个 | 200 |  |
| 9 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M4*16 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 10 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M4*6 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 11 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M8*30 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 12 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M3*8 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 13 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M3*10 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 14 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M4*10 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 15 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M4*6 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 16 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M4*8 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 17 | T型螺母 | M4 10*6*3.5mm 碳钢镀镍 | 个 | 100 |  |
| 18 | 1型六角螺母 | GB/T 6170 M3 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 19 | 1型六角螺母 | GB/T 6170 M4 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 20 | C级六角螺母 | GB/T 41 M8 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 21 | PU气管 | US98A-040-025-B 蓝色 | 米 | 300 |  |
| 22 | PU气管 | US98A-060-040-B 蓝色 | 米 | 300 |  |
| 23 | PU气管 | US98A-040-025-BK 黑色 | 米 | 300 |  |
| 24 | 扎带 | 3*150mm 黑色 | 条 | 2000 |  |
| 25 | 可调式扎带固定座 | CL-1 | 个 | 20 |  |
| 26 | 磁性开关 | CMSG-020 | 个 | 10 |  |
| 27 | 单向节流阀 | J-AS1201F-M5-04 | 个 | 10 |  |
| 28 | 双位置单电控电磁阀 | 7V0510M5B050 DC24V 线长：0.5米 | 个 | 10 |  |
| 29 | 双位置单电控电磁阀 | 7V0510M5B200 DC24V 线长：2米 | 个 | 10 |  |
| 30 | 真空吸盘 | ZPT16UN-A5 | 个 | 10 |  |
| 31 | 真空发生器 | X-KZU07S | 个 | 10 |  |
| 32 | 蓝色物料块 | SX-815Q-48-003 | 个 | 50 |  |
| 33 | 白色物料块 | SX-815Q-48-005 | 个 | 50 |  |
| 34 | 号码管 | 4号，各单元成套 | 批 | 70 |  |
| 35 | 线槽 | PVC锯齿线槽 /40*35mm 白色 | 米 | 20 |  |

四、成绩评分

（一）评分文件

见赛项附件评分表。

（二）评分方法

1.裁判长将裁判进行分组，执行不同模块或类型的分数测评，设裁判长1人，加密裁判2人，现场裁判若干，评分裁判若干。

2.操作技能由裁判员根据评分标准统一阅卷、评分与计分。操作技能的成绩 由现场操作过程的规范和最终完成工作任务的质量两部分组成。其中操作规范成绩根据现场实际操作表现，按照现场操作规范评分标准，依据现场裁判员的赛场纪录，由现场裁判组集体评判成绩；工作任务的质量依据选手完成工作任务的数 和量的评分标准，进行客观评判成绩。

说明：

过程评分：比赛过程中部分比赛任务和职业素养评分，两位及以上现场裁判根据选手完成的任务和职业素养，对照评分表评分，由现场裁判和裁判长签字确认。

结果评分：评分裁判对竞赛队完成的竞赛任务，依据评分表和评分流程，按评分分项、分组（两位及以上裁判）打分，由评分裁判和裁判长签字确认。

（三）成绩审核与产生

1.评分小组应统计各个比赛工位在该评分项目中的得分，对项目成绩进行复查审核，提交裁判长。

2.裁判长统计各个比赛工位各个评分项目的得分，产生每个比赛工位的总分（竞赛成绩，精确到小数点后两位）。

3.为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项成绩抽检复核，如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。

4.最终成绩经复核无误，由加密裁判在监督员的监督下解密，由裁判长、监督人员签字确认。

五、竞赛

| 日期 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 12：00前 | 参赛队报到、裁判员报到 |
|  | 14:00-17:00 | 裁判专家会议、裁判员培训 |
|  | 15：00～16：00 | 领队会议、赛前说明会、参赛队抽取场次号 |
|  | 16：00～16：20 | 选手熟悉场地 |
| 第二天 （上午） | 07:30-07:45 | 参赛选手进入赛场（检录→工位抽签）；现场裁判进入赛场 |
|  | 07:45-08:00 | 选手按抽签号进入工位；工位选手摆放工具，检查仪器设备；裁判员发放任务书 |
|  | 08:00-12:00 | 正式比赛（第一场） |
|  | 12:00-13:30 | 评分裁判进场评定竞赛成绩，评判工位选手按要求进场 |
| 第二天 （下午） | 14:00-14:15 | 参赛选手进入赛场（检录→工位抽签）；现场裁判进入赛场 |
|  | 14:15-14:30 | 选手按抽签号进入工位；工位选手摆放工具，检查仪器设备；裁判员发放任务书 |
|  | 14:30-18:30 | 正式比赛（第二场） |
|  | 18:30-20:00 | 评分裁判进场评定竞赛成绩，评判工位选手按要求进场 |
| 第三天 （上午） | 07:30-07:45 | 参赛选手进入赛场（检录→工位抽签）；现场裁判进入赛场 |
|  | 07:45-08:00 | 选手按抽签号进入工位；工位选手摆放工具，检查仪器设备；裁判员发放任务书 |
|  | 08:00-12:00 | 正式比赛（第三场） |
|  | 12:00-13:30 | 评分裁判进场评定竞赛成绩，评判工位选手按要求进场 |
| 第三天 （下午） | 14:00-14:15 | 参赛选手进入赛场（检录→工位抽签）；现场裁判进入赛场 |
|  | 14:15-14:30 | 选手按抽签号进入工位；工位选手摆放工具，检查仪器设备；裁判员发放任务书 |
|  | 14:30-18:30 | 正式比赛（第四场） |
|  | 18:30-20:00 | 评分裁判进场评定竞赛成绩，评判工位选手按要求进场 |
| 第四天 | 08:00-08:30 | 宣布竞赛成绩 |
|  | 09:00-10:00 | 闭赛与颁奖仪式 |
|  | 10:00 | 结束,返程 |

注：比赛场次数视实际报名的参赛队伍的多少酌情调整。