赛项规程“电子产品装调”分赛项内容

一、竞赛环境

（一）竞赛场地平整、明亮、通风良好，场地面积不少于200平方米满足技能比赛要求，场地净高不低于3.5m。同时，提供与竞赛现场空间相关联的裁判团队工作室、选手休息区、技术支持团队及配件备件准备区、参赛队指导教师休息区。

（二）赛场提供220V单相交流电源，每个工位设备电源与电脑电源独立供电，分别有必要的安全保护措施，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。

（三）竞赛工位：赛场设不少于10个工位，每个工位占地10m2，且标明比赛工位号，布置竞赛设备1套、装配台1张、电脑桌1张、凳子3张、竞赛图纸1张。竞赛场地加装工位隔离带，便于有序组织人员观摩。

（四）每个竞赛工位提供性能完好的计算机1台。计算机最低配置要求：

CPU 4核处理器(3.5GHZ)、DDR4-8G 内存、128SSD+1TBHHD 硬盘、Windows7/10系统、液晶显示器、带9针串口通讯口，带USB接口。计算机安装Maxipy IDE0.2.5编程软件、GCC4.8.5编译器、Python3解析器、Putty命令行调试器等应用软件，以及相关器件的技术手册电子版。

二、技术规范

赛项涉及到电子调装等方面的知识和技能要求（见附件工作单）。

赛项所涉及专业的岗位，包括基础件装配、部件装配、电子专用设备装调、其他电子专用设备装配调试、编程，所针对的职业工种为部件装配工、电子专用设备装调工、程序员。

CNCA01C-002-2007《电气电子产品强制性认证实施规则电线电缆产品电线电缆》；

CNCA01C-013-2007《电气电子产品强制性认证实施规则小功率电动机》；

电子器件检验工国家职业标准（职业编码6-26-01-33）。

三、技术平台

本赛项竞赛平台采用智慧城市移动机器人（见附件工作单、工具耗材清单）组件，主要由机器人车体、电子电路单元、传感器单元、控制系统单元、测试单元组成，包括了结构装配、电子电路测试维修、嵌入式系统编程、安全与辅助装置等，是一套完整的智慧城市移动机器人电子装调模拟系统。系统应用了机械结构装调技术、电子电路故障检测维修技术、电机驱动技术、传感器控制技术、嵌入式系统编程技术、人工智能图像识别技术等电子调装相关技术，可实现机器人驱动、移动导航、物品搬运及分拣、图像识别等功能，该组件覆盖了电子元器件测量、电路焊接、结构装配、传感器模块安装、嵌入式编程测试等电子调装全过程。

（一）硬件功能及规格说明

智慧城市移动机器人由K210主控板，驱动端口板，超声波传感器，光电传感器组成。

1.K210主控板性能参数。

（1）工作电压为5V，工作电流350mA或以上；

（2）K210处理器，RISC-V Dual Core 64bit 内核，主频400MHz，8MB SRAM，16MB Flash；
（3）支持YOLOv3、Mobilenetv2、TinyYOLOv2网络模型；
（4）支持QVGA@60fps/VGA@30fps图像识别；
（5）支持TensorFlow、Keras、Darknet、Caffe等深度学习框架；
（6）200W像素，80°摄像头；
（7）1.54寸240X240 TFT液晶显示屏；
（8）支持MircoPython编程；
（9）尺寸：50mm*52mm。

图1 K210主控板

2.驱动端口板简介。

驱动端口板是主控板与外部设备的中间设备，包含主控板端口、按键、伺服电机端口、彩灯、蜂鸣器和电池端口等器件，具有驱动两路直流电机（带编码盘）、TypeC充电等功能。供电电池规格是7.4V 2000mAh。

图2 驱动端口板

3.超声波传感器简介。

超声波传感器用于测量前方障碍物的距离，测量范围5cm-180cm，工作电压5V。

图3 超声波传感器板

4.光电传感器

光电传感器用于识别黑色轨迹线与白色地面，工作电压5V。

图4 光电传感器板

（二）结构与功能简介

图5 智慧城市移动机器人整体结构图

智慧城市移动机器人主要由底盘结构、夹手结构和主控结构三个单元组成。各单元需要通过通信进行联机控制。

- 底盘结构单元。

由一个底板，两个变速马达，三个轮子和三个光电传感器构成。通过调整变速马达的速度来实现对底盘结构单元移动的控制；而通过光电传感器可以使小车底盘单元在指定的轨道上移动。

图6 底盘结构单元图

2．夹手结构单元。

由一块固定板，一个伺服舵机，一个超声传感器和两块夹板构成。通过超声传感器判断前方障碍物，然后控制伺服舵机夹取任务道具。任务道具为边长45mm的立方体。

图7 夹手结构单元图

- 主控结构单元。

由带有摄像头的主控器，固定板和阻尼件构成。通过转动阻尼件来调整摄像头的位置。

图8 主控结构单元图

（三）道具功能及规格说明

1.障碍物：该项目测试设路段设置有一个障碍物道具，材质为实木或ABS，表面为蓝色涂装，尺寸为长150mm、宽150mm、高170mm的立方体，具体样式如下图。

图9 障碍物道具

2.商品：项目设置有四个贴有不同标签的商品道具，材质为pvc，道具的其中一面贴有具体的商品图片标签，尺寸为长宽高45mm的正方体，如图10（商品标签可能但不限于下图所示）。

3.垃圾块：智能环卫测试项目设置有一个贴有标签的垃圾块道具，材质为pvc，道具的其中一面贴有具体的商品图片标签，尺寸为长宽高45mm的正方体，如图10（商品标签可能但不限于下图所示）。

图10 道具图示

（四）详细配置（单套设备）

见赛项附件工具清单

四、成绩评分

见赛项附件评分表。

注：参赛队在比赛过程中遇到排除故障部分的内容不能自行完成，可以提出弃权，由技术保障人员帮助完成，参赛队弃权部分不得分。

五、竞赛

| 日期 | 时间 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 全天 | 裁判员报到 |  |
| 第二天 | 12：00前 | 参赛队报到 |  |
|  | 13：00～14：00 | 领队开会→场次抽签 |  |
|  | 14：00～16：00 | 理论考试 |  |
|  | 16：00～17：20 | 选手熟悉场地 |  |
|  | 全天 | 裁判员培训、熟悉场地 |  |
| 第三天 | 8：00～8：20 | 参赛选手进入赛场（检录→工位抽签→发工具） |  |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |  |
|  | 8：30～12：30 | 正式比赛（第一场）→比赛结束作品封存 |  |
|  | 13：30～13：50 | 参赛选手进入赛场（检录→工位抽签→发工具） |  |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |  |
|  | 14：00～18：00 | 正式比赛（第二场）→比赛结束作品封存 |  |
| 第四天 | 8：00～8：20 | 参赛选手进入赛场（检录→工位抽签→发工具） |  |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |  |
|  | 8：30～12：30 | 正式比赛（第三场）→比赛结束作品封存 |  |
|  | 13：00～13：30 | 参赛选手进入赛场（检录→测试场次抽签） |  |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |  |
|  | 13：30～16：30 | 领取作品→作品测试 |  |
|  | 16：30～17：30 | 成绩统计 |  |
|  | 17：30～17：50 | 成绩复核 |  |
|  | 17：50～18：00 | 公布成绩 |  |
|  | 18：00～18：30 | 闭赛式 | 领导讲话、裁判长点评 |
|  | 18：40～19：20 |  | 宣布成绩、颁奖 |