询价采购函

尊敬的供应商：

我校将以询价采购的方式采购化粪池清理清运服务，服务期一年，现将有关事项说明如下:

一、采购需求

1.项目概况

1.1概 述：本校区化粪池数量比较多，要求化粪池清理清运单位使用垃圾污水分离现场处理设备处理。

1.2预 算：本项目总价人民币9万元整，超预算投标作废标。

1.3维护期限：1年

1.4化粪池清理清运项目要求：

（1）化粪池清掏操作前，必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖，进行自然通风或强制通风，并用竹、木棒等非金属物搅动泥水，以散发其中的有毒、有害以及可燃、易爆气体。

（2）启闭检查井井盖、井箅子，必须用钩、丁字镐等专用工具，严禁徒手操作。移动井盖时要注意安全，防止砸伤。

（3）井盖开启后，井口设专人监护，并在其周围设置必要的护栏、标志牌。

（4）吸污车在校区作业时，安全文明驾驶，保持低速行驶，避让行人、非机动车，校区内不鸣笛，服从校方管理。吸污车作业时在其周围设置必要的护栏、警示标志牌。

（5）打开化粪池窨井通风后，先人工清掏化粪池中不易分解的污物、油污等；污物垃圾清掏上来后，及时装入垃圾袋，统一堆放及时运走并按有关环卫部门要求处理污物垃圾，如因违规操作造成一切后果由施工方负责。

（6）吸污车冲洗化粪池窨井，污物抽吸上来后启用设备垃圾分离袋装化运走。化粪池内不得留有大块的杂物、油污块。

（7）吸污车校内取水时，服从校方管理，指定地点取水。取水完毕后，及时关闭阀门，做到场地整洁，减少跑冒滴漏。

（8）作业完毕后应清点人员、机具设备将井盖盖好，周围恢复原貌后方可离开。

（9）本项目为一次性全面的清掏，施工方对本校仙林校区所有化粪池进行全面的彻底的清掏。全面清掏后提供一年的质保期，在质保期内对化粪池出现污水溢出、出水口的堵塞情况进行及时疏通，确保所有化粪池正常使用。

（10）在保质期内，发生化粪池出口管道堵塞、污水溢出漫水等紧急情况，保证接到电话24小时内解决所发生的问题。

（11）在施工过程中自行做好安全措施和现场防护措施，防止人员伤亡事故，如若施工作业过程中发生安全事故一切责任由施工方承担。

（12）化粪池所清陶出来的垃圾，运出校外南京市指定或是企业指定场所按照国家相关标准进行处理。

1.5质量标准：清理后目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。一级、二级、三级池硬的表面全部清运。本工程保质期一年（从第一次施工结束起计算），期间出现化粪池溢粪乙方免费上门清掏。

2.化粪池概况：

化粪池基本情况明细表

| 序号 | 分布位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青年教师公寓B2幢 | 1座 |
| 2 | 青年教师公寓B1幢 | 1座 |
| 3 | 大学生活动中心 | 3座 |
| 4 | 交流中心 | 1座 |
| 5 | 行政楼 | 1座 |
| 6 | 教1、教2、教3、教4、教5 | 6座 |
| 7 | 工业中心一期、二期 | 5座 |
| 8 | 体育馆 | 2座 |
| 9 | 足球场 | 1座 |
| 10 | 第二食堂 | 1座 |
| 11 | 四合院 | 1座 |
| 12 | D15-16幢 | 1座 |
| 13 | C组团 | 2座 |
| 14 | B组团 | 4座 |
| 15 | A组团 | 5座 |
| 16 | 第一食堂 | 1座 |
| 17 | 花房及西门值班室（合一座） | 1座 |
|  | 合计： | 37座 |

二、其他

1、被询价的供应商应就以上采购清单中的货物及相关要求报价，并于2020年12月4日09：30前，将报价文件一式三份（密封）、及投标保证金汇款凭证送至我校行政楼201室。

本次招标收取1000（壹仟元整）投标保证金，保证金必须在响应文件接受截至时间之前，以参与供应商的名称，按采购文件规定的金额，以银行电汇、网银转账的形式（其他形式一律拒绝）缴纳到指定账户（需在汇款的附言中注明“项目名称”及汇款用途）。响应保证金的汇款凭证必须随响应文件一并递交，未按采购文件要求提交保证金的，按无效响应处理。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术大学；

开户行：交通银行南京城北支行

账号：83200066030180101000008

2、报价文件包括：营业执照复印件，授权委托书，受托人身份证复印件，供应商报价函（见附表一），明细报价表，服务要求承诺函，施工组织设计方案。复印件、原件均需加盖单位公章。

3、报价有效期为报价截止后30天。

4、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，报价函按第二部分格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

5、付款方式：经清掏验收合格后，支付合同金额70%，一年质保期满后，化粪池无堵塞问题支付合同金额30%。

6、经评审的最低价中标。

7、数量如有变更，需经过使用部门签证后按单价结算。

三、联系人及联系电话

邵老师  13912991732       唐老师025-85864066 传真：025-85864030

南京工业职业技术大学招标中心

2020 年11月 26日

供应商报价函

附表一

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校              采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                   。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将服务询价采购函和报价文件作为合同的组成部分；

- 明细报价表（格式自拟）

| 序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

三、服务条款（详细）

四、付款方式：

授权委托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日