货物询价采购函

尊敬的供应商：

我院将以询价采购的方式采购天堂校区图书馆双面书架，现将有关事项说明如下：

一、名称、数量、金额

| 名 称 | 规 格（H*W*D) | 数量(组） | 单价 | 金额（元） | 颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢木书架 | 3750*500*2200 | 22 |  |  |  |  |
| 总计金额大写（人民币） 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |

询价品牌1.昊天伟业2.新冠美3.奥华

- 书架工艺技术标准

- 1、钢木书架引用标准

GB/T13667.1-2013    国家标准（具有国家级及省级以上检测机构出具的以此标准作为检验依据的检测报告）

DA/T7.92行业标准

GB699    优质碳素结构钢技术条件

GB710    优质碳素结构钢薄钢板技术条件

GB711    优质碳素结构钢热轧厚钢板技术条件

GB1720   漆膜附着力测定法

GB1804   公差与配合  未注公差尺寸的极限偏差

GB4357   碳素弹簧钢丝    GB8162   结构用无缝管

GB9439   灰铁铸件    ZB G51035 C04-2 各色醇酸磁漆

ZB G51043 A04-9 各色氧基烘干磁漆

ZB G51095 H06-19   铁红、锌黄环氧酯底漆

HG 2239 H06-2      铁红、锌黄、铁黑环氧酯底漆

GB/T  3324-2018(白蜡木质家具板材通用技术)

GB/T 16734-1997(中国主要木材名称)

GB/T18513-2001（中国主要进口木材名称）

GB/T 29894-2013（木材鉴别方法通则）

- 2、钢木书架结构

- 1）书架钢制架体部分，用料采用高强度一级冷轧钢板，书架主要由70*70T型货架式立柱、表面设计三筋式压型加固滚压筋钢板厚度为1.5毫米，八爪式六条压筋挂板（主挂板.副挂板）钢板厚度为1.2毫米，顶板钢板厚度1毫米，底脚钢板厚度为2毫米。及其他零部件组合而成。架体稳定,摇动时无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺、焊接点打磨平整，表面喷涂光滑均匀平整。每块搁板承重不小于80kg，最大挠度不超过3mm，24小时卸载后，不得有裂纹及永久变形。

2）木质部分主要是书加侧板.顶条.底脚条。

a、面材：基材采用优质环保E0级实木颗粒板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0•7g/cm3； 采用优质进口德国夏特纸贴面，进口德国哈德曼水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电;

b、封边：欧洲标准欧德雅封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg;

c、结构：侧板采用两板.两色（红枫.白枫）结合一次成型设计，顶条和底脚条采用凯莱橡木色，线条利落，配亚克力中性A4标签牌，外观美观靓丽；

d、颜色：凯莱橡木白枫+红枫

- 3、钢木书架制造工差

1）每标准节（组）组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±3mm；

2）每标准节（组）组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙小于3mm；

3）钢制书架由段组成的底梁装配后的直线度不大于1.5mm/m，全长不大于3mm。

4）零件的未注公差尺寸的极限偏差按GB1804中IT13-14。

- 4、钢木书架制造加工

1）所有钣金件，机加工后打磨毛刺、无裂缝、无伤痕；

2）所有焊接件，焊接牢固，焊痕光滑、平整；

3）在一个组合之间的产品零部件能保持互换性。

4)产品制造商具有全自动喷涂流水线、立杆成型机、搁板成型机、挂板数控智能成型机、立式加工中心、数控冲床、激光切割机、焊接机器人、冷轧纵剪流水线、数控剪板机、数控磨床、数控折弯机等设备,提供设备合同、发票复印件及设备实物照片。

5、钢制书架表面喷涂材料要求：符合GB-1720、1732、1734标准，采用全自动喷塑流水线作业，塑粉采用荷兰阿克苏·诺贝尔·长城HYBRID环氧型聚酯混合粉末，提供带塑层的冷轧钢板涂层性能检测报告：其中耐酸性能需达到240小时，耐湿热性能需达到500小时，耐盐雾性能需达到500小时。

1）除油、去锈处理工艺：

工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、浮浊液等污物，其表面被水完全浸湿。酸洗后的工件，没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽基本均匀。塑粉要求采用流水线作业，乳化剂和碱性助剂脱脂，磷化酸除锈，锌化薄膜型磷化、钝化，最后粉末喷涂。55ºC-65ºC热水脱脂—冷水清洗—除锈—冷水清洗—中和—表调-35ºC-45ºC热磷化—冷水清洗—-55ºC-65ºC热钝化—静电亚光喷粉—270ºC固化而成，时间控制在10-15分钟范围内。

2）表面处理工艺：

表面处理主要采用隧道式喷淋法。工件前处理采用流动性脱脂药剂处理，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的络酸溶液作封闭处理。表面处理以硅烷为主要成份溶液，经表面处理槽液的配制、调整，按工艺规程要求进行。工件经脱脂、水洗、硅烷处理后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。经前处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过0.5小时。

表面处理必须按国家标准进行，喷塑工艺必须符合国家标准，表面光度大于20%；涂膜硬度2H铅笔试验合格；涂膜厚度＞50um；正面冲击压力大于60kg/cm2时，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象；涂膜附着力试验达到1级标准；盐雾试验48小时无脱落现象。表面喷塑后，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。

3）硅烷膜外观：

磷化后工件的颜色为灰色，膜层结晶致密，连续和均匀。

膜层厚度一般控制为5微米。

前处理后的工件表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色。成品转入喷塑工序。

4）静电喷塑技术工艺：

塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度控制在180℃，时间控制在10~15分钟范围内。

颜色由客户选定，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。

检验标准：

A、厚度：60—70微米  按磁性测厚仪   B、附着力：1级  按GB-1720-79

C、抗冲击：60kg/cm2      按GB-1732-79  D、光泽：﹥85%  按GB-1734-79

E、外观：没有明显流痕、渍痕、气泡。

- 6、钢制书架外观质量

1）各零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。所有焊接件保证焊接牢固，焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。每标准节组装后，外部尺寸的极限偏差为3mm。所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，保证无裂痕、伤痕。所有紧固件需经氧化或镀锌处理。

2）颜色为国际灰，表面处理采用喷塑工艺，色泽一致，漆面均匀光滑、无划伤。

钢制书架材质

| 设备名称 | 设备装置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 产地厂家 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底脚 | 底梁、轴承档、加紧块 | 2.0mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 | 底脚采用整体焊接，钢性足，不变形，表面镀塑，分段式结构。 |
| 架体 | 压筋立柱 | 1.5mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 | 全模具化设计，架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距可自由调整，表面喷塑。 |
|  | 三筋式防滑搁板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 |  |
|  | 分隔板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 |  |
|  | 压筋挂板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 |  |
|  | 顶板 | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 | 上海宝钢 |  |
| 侧护板 | 白蜡木侧护板 | 45mm | 凯莱橡木 | E0级 | 德国 | 表面平整，设计美观，表面亚光喷塑。 |
| 紧固件 | 紧固件 | 45#，Q235A | 国标 | GB5782 | 中国一拖 |  |
| 表面处理 | 高压静电喷塑 | 环氧型聚脂混合粉 | HYBRID | / | 阿克苏·诺贝尔·长城 | ISO9001认证企业产品，采用进口全自动喷塑流水线作业。 |
|  | 前处理药剂 | ZN系磷化 | FRE-9001E | / | 德国金马 |  |

供货方所报价格为运输、安装、含税到位价，须报单价和总价

本项目总价人民币19.8万元整，超预算投标作废标。

工期：签合同后7个工作日内完成。

二、 提供给客户的资料

交货时供货方应提供装箱单、合格证、质量保证书、使用说明书等相关资料及配件，即按照设备的生产厂家（公司）的承诺应当提供的相关资料及配件必须提供齐全，否则买方有权拒绝接收。

三、 售后服务

所有设备质保期为 叁 年，原厂质保。人为和不可抗力的外因除外。质保期过后，维修和保养按照材料成本价结算。质保期内遇有部件损坏供方负责免费维修和保养，校方报故障需在两个工作日内有专业维修人员到校进行维修和保养。

四、其他

1、被询价的供应商应就以上采购清单中的货物及相关要求报价，并与2019年 12月 17日09：30前，将报价文件一式三份（密封）及投标保证金人民币壹千元（支票）送至我院行政楼201室，投标保证金的交纳形式为有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受现金及汇款）。报价文件包括：营业执照复印件，法人授权委托书，受托人身份证复印件、钢制书架材质响应表、供应商报价函（见附表一）。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术学院；开户行：南京银行中山东路支行；

账号：088680201091426634

2、报价有效期为报价截止后30天。

3、增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，供应商报价函按附表一格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

4、付款方式：

供货方安装结束完毕，经校方验收合格后付95%，余款5%壹年后结清。

5、本询价函内容全部响应的最低价中标。

六、联系人及联系电话

杨老师 025-85864108         唐老师025-85864066，85864212,85464013

传真：025-85864030

南京工业职业技术学院招标中心

2019年12月5日

供应商报价函

附表一

致：南京工业职业技术学院：

本公司已经收到贵校       采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写）                                    。

- 责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

- 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将货物询价采购函和报价文件作为合同的组成部分；

- 货物报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 正/负偏离 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 质保期：

- 工期：

- 售后服务条款及原厂质保承诺（详细）

四、付款方式：

授权委托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）

年   月   日